TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Izglītības uz zinātnes ministrijas organizētajā cenu aptaujā

Par biroja un apmeklētāju krēslu iegādi

1. IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  |
| e-pasta adrese: |  |
| Interneta adrese: |  |
| Tālr. |  |
| Banka, Kods, Konts: |  |

# 2. PRETENDENTA KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālr. |  |
| e-pasta adrese: |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par biroja un apmeklētāju krēslu iegādi

- Vispārīgās prasības

- Krēslu piegādes un uzstādīšanas vieta – Vaļņu iela 2, Rīga.

- Krēsli jāizgatavo ar gaiši pelēkiem elementiem gan furnitūrā, gan tekstilos.

- Krēsli jāizgatavo atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajām tehniskajām prasībām.

- Pirms krēslu un aprīkojuma izgatavošanas piegādātājam jāiesniedz un jāsaskaņo ar pasūtītāju šī iepirkuma krēslu izgatavošanā paredzētās mēbeļu furnitūras un audumu paraugi.

- Krēsliem, to sastāvdaļām un piederumiem ir jābūt jauniem un nelietotiem, tajos nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.

- Visiem krēsliem ir jābūt to lietotāju veselībai drošām.

- Krēslu plastmasas un metāla detaļas nedrīkst saturēt:

  - vielas, kuras atbilstoši Eiropas Savienības Direktīvai 1999/45/EC ir kancerogēnas, reproduktīvās sistēmas bojātājas, mutagēnas, toksiskas, alerģiskas ieelpojot vai kā savādāk bīstamas cilvēku veselībai vai kaitīgas apkārtējai videi;

  - halogēnorganiskos liesmu novērsējus, ftalātus, aziridīnamīdus, poli-aziridīnamīdus vai svinu, kadmiju, hromu, dzīvsudrabu un to savienojumus;

  - gaistošos organiskos savienojumus, ja to īpatsvars pārsniedz 5 % no krēslu virsmu pārklājuma masas.

- Vispārējās atbilstības prasības krēsliem

8.1. drošības atbilstības prasības:

8.1.1. biroja krēsliem ir jāatbilst standarta EN 1335-2:2000 (vai ekvivalenta) prasībām;

8.1.2. apmeklētāju un apspriežu telpu krēsliem ir jāatbilst standartu EN 13761 vai EN 15373  (vai ekvivalenta) prasībām;

8.2. koksnes virsmas noturības atbilstības prasības virsmām, kuras atrodas tiešā saskarē ar lietotāju (piemēram, galdiem, apspriežu galdiem, dokumentu skapjiem):

8.2.1. LVS EN 15185:2011 „Mēbeles. Virsmas noturības novērtējums pret berzi” – D klase (vai ekvivalents);

8.2.2. LVS EN 12721+A1:2014 „ Mēbeles. Virsmas noturības novērtējums pret mitra karstuma iedarbību” – C klase (vai ekvivalents);

8.2.3. LVS EN 15186:2012 „Mēbeles. Virsmas noturības novērtējums pret skrāpējumiem” – E klase (vai ekvivalents);

8.2.4. LVS EN 12720+A1:2014 „Mēbeles. Virsmas noturības novērtējums pret vēsu šķidrumu iedarbību” – B klase (vai ekvivalents).

9.    Krēslu izgatavošanā jāizmanto augstas kvalitātes furnitūra (piemēram, Blum, Hafele, Hettich vai ekvivalenti).

10.	Krēslu piegādes brīdī piegādātājam kopā ar krēsliem jāiesniedz pasūtītājam:

10.1.	tehniskā dokumentācija;

10.2.	lietošanas instrukcija (informācija par lietošanas mērķi) latviešu valodā izdrukāta dokumenta veidā;

10.3. 	katras piegādātās vienības garantiju apliecinošais dokuments;

10.4.	materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti;

10.5.	atbilstības sertifikāti, kas apliecina atbilstību Tehniskās specifikācijas 8. punktā noteiktajām prasībām.

11.  Krēslu piegādes termiņš 30 (trīsdesmit) dienu laika no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas vai vienojoties ar pasūtītāju par citu termiņu.

12.  Garantijas laiks ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no krēslu piegādes dienas.

13. Paredzamā līguma summa līdz 9999,00 EUR bez PVN. Pasūtītājs patur tiesības neizmantot visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

14. Līguma darbības termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža vai līdz kopējās līguma summas apgūšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

15. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

16. Jautājumos par preču nodrošināšanu atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām vērsties pie ministrijas Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamenta vecākās speciālistes Irinas Križanovskas (e-pasts: Irina.Krizanovska@izm.gov.lv;  tālr. +371 67047788).

- Tehniskās prasības

| Nr.p.k. | Mēbeļu nosaukums | Tehniskās prasības/apraksts | Izmēri (mm) un plānotais apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apmeklētāju krēsls | Krāsots tērauda rāmis, gaiši pelēks (RAL 9006). Sēdne un atzveltne polsterēta ar 30mm biezu putupoliuretāna spilvenu, apvilkta ar gaiši pelēku audumu. Var salikt vienu uz otra, zem sēdekļa aizsargvāks lai novērstu apakšējā krēsla virsmas bojāšanu. Kāju galos ievietots grīdas virsmu saudzējoša materiāla pēdas. Nodilumizturība pēc UNI EN ISO 12947/2 (Martindale) – ne mazāk kā 100000 cikli. Metāla daļas krāsotas ar pulverkrāsu (RAL 9006). | P=510 (±20) Dz=610 (±20) A=850 (±20) As=470 (±20) 40 gab. |
| 2. | Biroja krēsls | Sēdne un atzveltne polsterēta ar poliuretāna putu lējuma spilvenu un pārvilkta ar pelēku poliestera audumu. Poliuretāna galvas balsts ar regulējamu augstumu un izliekumu. Augstumā regulējama atzveltne, dziļumā regulējama sēdne, 3D regulējami roku balsti. Sinhronais mehānisms fiksē sēdni 4 pozīcijās, anti-shock sistēma. Hromēta piecstaru pamatne ar ritentiņiem (D=65mm±2) cietam vai mīkstam grīdas segumam. Atzveltnei jābūt ar ergonomisku izliekumu kas nodrošina muguras atbalstu pilna atzveltnes augstumā. Nodilumizturība pēc UNI EN ISO 12947/2 (Martindale) – ne mazāk kā 100000 cikli. | P=680 (±20) Dz=680 (±20) A=1230-1360 (±20) As=440-570 (±20) 30 gab. |

TEHNISKĀ/Finanšu piedāvājumA FORMA

Par biroja un apmeklētāju krēslu iegādi

| Nr.p.k. | Mēbeļu nosaukums | Tehniskais piedāvājums (Precīzs preces apraksts atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām) | Izmēri | Daudzums | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN |  |  |  |  |  |  |
| PVN |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN |  |  |  |  |  |  |

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā ir iekļauj visas ar preču iegādi saistītās izmaksas.

Paraksts: _________________

Datums: _________________

P – platums, A – augstums, Dz – dziļums, As – sēdnes augstums, D – diametrs.

Norādītais apjoms ir indikatīvs un līguma darbības laikā var tikt mainīts atbilstoši pasūtītāja vajadzībām un iespējām.

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Skatīt iepriekšējo atsauci.