PAKALPOJUMA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Izglītības uz zinātnes ministrijas organizētajā cenu aptaujā

Mehānisko ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošana un tīrīšana Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Vaļņu ielā 2, Rīgā”

1. IESNIEDZA

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas nr. (juridiskai personai): |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  |
| e-pasta adrese: |  |
| Interneta adrese: |  |
| Tālr. |  |
| Banka, Kods, Konts: |  |

# 2. PRETENDENTA KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālr. |  |
| e-pasta adrese: |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Mehānisko ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošana un tīrīšana Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Vaļņu ielā 2, Rīgā”

- Iepirkuma priekšmets: mehānisko ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošana un tīrīšana Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Vaļņu ielā 2, Rīgā (turpmāk arī – Darbi).

- Darbu izpildes vieta (turpmāk arī – Objekts):

  - Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050

- Darbu mērķis:

  - Veikt mehāniskо ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošanu un tīrīšanu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

  - Par mehānisko ventilācijas sistēmu apsekošanu, tīrīšanu un rezultātiem noformēt un iesniegt tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 92. punktam.

  - Tehniskā stāvokļa pārbaudes aktam pievieno fotogrāfijas, videoierakstus vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātus atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 93.punktam

- Darbu veikšana:

  - Veikt mehāniskо ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošanu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

  - Par mehānisko ventilācijas sistēmu apsekošanas rezultātiem noformēt un iesniegt apsekošanas aktu, kurā noteikt, vai ventilācijas sistēmai ir nepieciešama tīrīšana. Ja tīrīšana ir nepieciešama, tad noteikt apjomu metros. Ja tīrīšana nav nepieciešama, tad noformē tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 92. un 93. punkta prasībām.

  - Ja apsekošanas aktā konstatēts, ka nepieciešama tīrīšana, veikt tīrīšanu. Par tīrīšanas rezultātiem noformēt tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 92. un 93. punkta prasībām.

- Papildus nosacījumi:

  - Darbi jāuzsāk 2 (divu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

  - Darbi tiek veikti Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktā darba laikā, t.i., darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot Darbus ar Pasūtītāju, iespējams tos veikt ārpus ministrijas darba laika, t.i., vakaros, brīvdienās vai svētku dienās. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju Darbu izpildes laika grafiku. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi Objektā, nepieciešamības gadījumā pagarinot darbu izpildes termiņu atbilstoši līguma nosacījumiem.

  - Izpildītājs atbild par darbu tehnoloģijas izvēli, darbarīku un mehānismu pielietošanu.

  - Pirms darbu uzsākšanas darbu veikšanas vietā esošos priekšmetus apsedz ar aizsargplēvi, kuru noņem pēc darba pabeigšanas un veic darba vietas sakopšanu. Ja kādus priekšmetus nepieciešams pārvietot, pēc darba pabeigšanas tos novieto atpakaļ iepriekšējās vietās.

  - Ventilācijas sistēmu tīrīšanas laikā putekļi jāsavāc un jāizved speciālos atkritumu maisos, visas izmaksas par to sedz Izpildītājs. Pēc darbu pabeigšanas vietai jābūt sakoptai.

  - Pirms ventilācijas sistēmas tīrīšanas uzsākšanas, pēc nepieciešamības (izvērtē kopā ar Pasūtītāja nozīmēto pārstāvi) nosedz konkrētās ventilācijas sistēmas gaisa pieplūdes vietas telpās.

  - Darbus sākot, ventilācijas restes tiek demontētas, darbus beidzot, ventilācijas restes tiek montētas atpakaļ.

  - Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 ”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobezošanai” prasībām, pakalpojuma līguma izpildi Pasūtītāja telpās ir tiesīgas veikt personas, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Ja personai nav sadarbspējīga vai pārslimošanas sertifikāta, tad apsekošanu var veikt tikai ar Covid -19 testēšanas sertifikātu vai negatīvu SARS CoV-2 antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām.

Kontaktpersona jautājumos par cenu aptaujas uzaicinājumā minētā pakalpojuma nodrošināšanu: ministrijas Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamenta speciāliste Ieva Glaudāne (tālrunis:+371 67047787; e–pasts: ieva.glaudane@izm.gov.lv.).

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

| Nr. | Pakalpojums | Izpildes laiks | Kopējā pakalpojuma cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajā cenā ir ietvertas visas ar pakalpojuma līguma izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN, izpildītāja administratīvās izmaksas, darbaspēka izmaksas u.c.

Paraksts: _________________

Datums: _____________

Pretendents var precizēt finanšu piedāvājuma formu atbilstoši nepieciešamībai.

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Skatīt iepriekšējo atsauci.