TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Izglītības uz zinātnes ministrijas organizētajā cenu aptaujā

Par daudzreiz lietojamo higiēnisko sejas masku piegādi

1. IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  |
| e-pasta adrese: |  |
| Tālr. |  |
| Interneta adrese: |  |
| Banka, Kods, Konts: |  |

# 2. PRETENDENTA KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālr. |  |
| e-pasta adrese: |  |

Tehniskā specifikācija

Par daudzreiz lietojamo higiēnisko sejas masku piegādi

- Produkta materiāls

  - Maskas izgatavošanā izmanto materiālus, kas labi piekļaujas sejai, nodrošina labu elpošanu un gaisa pilienu aizturi vienlaicīgi.

  - Materiālam jābūt mazgājamam.

  - Higiēniskās sejas maskām jāatbilst rekomendācijai LVS CWA 17553 “Higiēniskās sejas maskas. Minimālās prasības, testēšanas metodes un lietošana” un jābūt ar šajās rekomendācijās noteikto filtrācijas efektivitāti 90% līmenī ne mazāk kā 2 slāņi kopējā maskas konstrukcijā.

  - Higiēniskām sejas maskām jāatbilst ISO 18184:2019 standartam.

- Šūšana un praktiskā drošība

  - Konstrukcija labi piekļaujas sejai, cieši apņemot deguna pamatni.

  - Piekļāvīgumu deguna pamatnei var nodrošināt “degunkniebis”, var būt iestrādāts maskas augšmalā, vai uzšuves tunelī ievietojot alumīnija vai citas alternatīvas plāksnīti.

  - Centrālajā maskas daļā (tieši pāri elpošanas orgāniem) nav pieļaujamas vīles, iegriezumi un uzšuves (izņēmums – metinātās vīles, kas ar specializētu iekārtu hermētiski noslēdz šuvuma vietu).

  - Nav pieļaujama kabatiņa maināmā filtra ievietošanai.

  - Nav pieļaujami dekoratīvi krokojumi, uzšuvumi, podziņas u.c. bareljefi rotājumiem.

- Komforts un kopšana

  - Higiēniskā sejas maska cieši pieguļ sejai, nenoslīd no sāna uz sānu, no augšas uz leju un otrādi.

  - Apdare nedrīkst traucēt un jābūt komforta sajūtai sejā un ausu apvidū.

  - Higiēniskām sejas maskām ir pieejami vismaz divi dažādi izmēri, kas atbilst pieauguša cilvēka (sieviešu un vīriešu) “standarta” sejas ovālam, lai pilnībā nosegtu sejas daļu no deguna līdz zodam, neatstājot spraugas.

  - Masku mazgā:

    - ne zemāk kā + 60C grādu temperatūrā, ar rokām vai veļas mazgāšanas iekārtā;

    - pēc mazgāšanas var žāvēt vai gludināt vai dezinfekcijas nolūkā izkarsēt.

  - Higiēniskā sejas maska pieejama melnā krāsā.

- Marķējums

  - Higiēniskām sejas maskām jābūt iepakojumā. Iepakojumam jābūt skaidri un noturīgi marķētam ar turpmāk sniegto informāciju, vai tai jābūt skaidri salasāmai caur iepakojumu, ja tas ir caurspīdīgs:

    - ražotāja nosaukums, preču zīme vai citi identificēšanas līdzekļi un to adrese;

    - izstrādājuma identifikācijas veids, piemēram, partijas numurs;

    - atsauce uz Vadlīnijām LVS CWA 17553 vai citu CEN dalībvalstu noteiktajiem standartiem, piemēram, AFNOR Spec S76-001;

    - filtrācijas efektivitāte 90 % līmenī vai filtrācijas efektivitātes “iegūtā vērtība %” daļiņām, kuru izmērs atšķiras no 3 (± 0,5) μm;

    - glabāšanas apstākļi.

  - Jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai, kurā iekļauta informācija, piemēram, par tīrīšanu, maksimālo tīrīšanas ciklu skaitu, kā arī brīdinājumiem par masku lietošanas un kopšanas ierobežojumiem, kā arī to pareizu lietošanu.

- Pasūtītājs

  - Kopējais apjoms nepārsniegs 650 maskas un pasūtījums tiks veikts pa daļām. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu norādīto apjomu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt maskas paraugu apskatei.

  - Kopējā paredzamā līguma summa ir 4800,00 EUR bez PVN.

  - Līguma termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

  - Piegādes termiņš: 3 (trīs) dienu laikā no kārtējā pasūtījuma veikšanas.

Finanšu piedāvājums

Par daudzreiz lietojamo higiēnisko sejas masku piegādi

Piedāvājuma forma:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Par daudzreiz lietojamo higiēnisko sejas masku iegādi un piegādi | 650 |  |  |
| PVN: |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN: |  |  |  |  |

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajā cenā par 1 (vienu) vienību ir ietvertas visām izmaksas, kas rodas Izpildītājam, lai nedrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi.

Paraksts: _________________

Datums: _________________

Norādītais vienību skaits ir indikatīvs, un ir paredzēts vienīgi finanšu piedāvājumu salīdzināšanai. Pēc līguma noslēgšanas pasūtītājs pirks preci par finanšu piedāvājumā norādīto vienību cenu pēc nepieciešamības.

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Skatīt iepriekšējo atsauci.